Диагностика физического состояния НЖМД

Диагностика физического состояния НЖМД (накопителя на жёстких магнитных дисках) проводится с целью определения его технического состояния, выявления неисправностей и предотвращения потери данных. Поскольку жёсткий диск является одним из основных устройств хранения информации, его своевременная проверка имеет большое значение.

Диагностика начинается с внешнего осмотра устройства. Проверяется целостность корпуса, отсутствие механических повреждений, правильность подключения кабелей питания и передачи данных (SATA или IDE). Также важно обратить внимание на работу диска при включении компьютера: наличие посторонних звуков (щелчков, скрежета, повторяющихся попыток запуска) может свидетельствовать о физических повреждениях магнитных пластин или головок чтения/записи.

Следующим этапом является проверка определения диска в BIOS/UEFI. Необходимо убедиться, что система распознаёт накопитель и корректно отображает его объём. Если диск не определяется или возникают ошибки при загрузке операционной системы, это может указывать на серьёзные аппаратные проблемы.

Основной метод диагностики — анализ параметров SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Для этого используются специальные программы, такие как CrystalDiskInfo, Victoria, HDDScan или HD Tune. SMART позволяет оценить состояние диска по ряду показателей: количеству переназначенных секторов (Reallocated Sectors Count), наличию нестабильных или повреждённых секторов (Current Pending Sector Count), числу неисправимых ошибок, температуре устройства и общему времени наработки. Увеличение количества повреждённых секторов является признаком износа диска.

Дополнительно проводится сканирование поверхности диска для выявления «битых» секторов и проверка скорости чтения и записи данных. Также выполняется проверка файловой системы с помощью встроенных средств операционной системы (например, команды CHKDSK в Windows), что позволяет обнаружить и исправить логические ошибки.

При обнаружении серьёзных отклонений рекомендуется немедленно создать резервную копию важной информации, так как дальнейшая эксплуатация диска может привести к полной потере данных. В случае подтверждения физического износа или повреждения накопитель подлежит замене.